### 丹佛斯 Danfoss FHF水地暖系列分集水器（仅本体不含附件）

有阻力预调功能，可预设定，适用于独立控制

- 价 格： ¥ 576.00起

- 品 牌： 丹佛斯 Danfoss

| 产品型号 | 分路数 | 主体材质 | 公称压力(MPa) | 主管通径 | 配置 | 包装数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FHF-2 | 2路 | 黄铜 | PN1.0 | DN25 | 集水器有预设定控制阀 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FHF-3 | 3路 | 黄铜 | PN1.0 | DN25 | 集水器有预设定控制阀 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FHF-4 | 4路 | 黄铜 | PN1.0 | DN25 | 集水器有预设定控制阀 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FHF-5 | 5路 | 黄铜 | PN1.0 | DN25 | 集水器有预设定控制阀 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FHF-11 | 11路 | 黄铜 | PN1.0 | DN25 | 集水器有预设定控制阀 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FHF-12 | 12路 | 黄铜 | PN1.0 | DN25 | 集水器有预设定控制阀 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ### 体积(长X宽X高) | 43cm X 11cm X 10cm |
| --- | --- |

| ### 包装数量 | 1 |
| --- | --- |
| ### 产品描述 | 丹佛斯 Danfoss 分集水器（仅本体不含附件）FHF-8 |

分集水器×1

|  | 基本参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最大工作压差： | 0.6bar |
|  | 最大工作压力： | 10bar/6bar |
|  | 最大测试压力： | 16bar/10bar |
|  | 最高水温： | 90℃ |

- 1、工作原理：

- 2、产品说明：

（1）地板采暖系统中的每个回路都分别连接到分集水器上，这样可以实现各个房间热量的单独控制。

（2）分集水器由一个分水器和一个集水器组成。

（3）分水器的每个回路上具有单独关断阀和流量计（可选），集水器的每个回路上有内置的Danfoss预设定阀，可以保证每个回路的水利平衡。

（4）预设定阀可以用热电驱动器进行电动控制，也可以通过自立式远程设定恒温控制阀实现自动调节。

（5）分集水器最多可以连接12个回路。可以采用连接件将多个分集水器联合使用，以实现分集水器和系统之间的关断。

（6）配套装置FHF-EM和FHF-EA具有手动或者自放气阀、泄水阀。它们安装在分集水器的末端。

- 3、全套产品细节图：

- 4、性能调试：

预设定阀门可以控制地板采暖系统中管路的水量，因此对于系统水利平衡起到重要作用。而如果要利用最少的能耗得到最佳的舒适性，合理的水利平衡至关重要。下面推荐的例子可以实现水利平衡。

- 丹佛斯在空调、制冷、食品冷链以及工业冷冻方面位居世界领先地位。

- 丹佛斯致力于其核心业务领域，坚持开发和生产高品质的空调与制冷产品、元件和系统。